# Material Completo para Aula – Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Carga horária sugerida: 4 horas
Público-alvo: Alunos de Redes de Computadores, Infraestrutura de TI e Administração de Sistemas
Pré-requisitos: Conceitos básicos de TCP/IP, IPv4 e Máscara de Rede.

# Objetivos da Aula

Ao final da aula o aluno será capaz de:

- Compreender o funcionamento do protocolo DHCP.

- Entender a importância da configuração automática de endereços IP.

- Conhecer os componentes de um servidor DHCP.

- Instalar e configurar um servidor DHCP em Linux.

- Criar escopos de endereçamento.

- Configurar reservas de IP.

- Configurar opções de Gateway e DNS.

- Monitorar concessões (leases).

- Solucionar problemas comuns.

# 1. Introdução ao DHCP

DHCP significa:

Dynamic Host Configuration Protocol

É um protocolo responsável por fornecer automaticamente informações de rede para computadores e dispositivos.

Antes do DHCP, toda configuração era feita manualmente.

Cada computador precisava receber:

- Endereço IP

- Máscara

- Gateway

- DNS

Imagine uma empresa com 500 computadores.

Configurar manualmente cada máquina seria inviável.

O DHCP resolve esse problema.

# Exemplo

Sem DHCP:

PC 1

IP: 192.168.10.10

Máscara:
255.255.255.0

Gateway:
192.168.10.1

DNS:
8.8.8.8

Tudo configurado manualmente.

Com DHCP

O computador apenas solicita um endereço.

O servidor responde automaticamente.

# Vantagens

- Administração centralizada

- Redução de erros

- Facilidade de manutenção

- Menor tempo de configuração

- Melhor aproveitamento dos IPs

# 2. Histórico

O DHCP surgiu como evolução do protocolo BOOTP.

BOOTP permitia:

- Inicialização remota

- Boot pela rede

Mas possuía limitações.

O DHCP trouxe:

- Distribuição dinâmica

- Renovação automática

- Reservas

- Opções de configuração

# 3. Arquitetura DHCP

Participam quatro elementos.

## Cliente DHCP

Solicita configuração.

Exemplo:

Windows

Linux

Notebook

Smart TV

Celular

Impressora

## Servidor DHCP

Responsável por fornecer:

- IP

- Gateway

- DNS

- Tempo de concessão

## Relay DHCP

Quando cliente e servidor estão em redes diferentes.

O Relay encaminha as mensagens.

Muito usado em roteadores Cisco.

Cliente

│

Switch

│

Roteador (Relay)

│

Servidor DHCP

## Escopo (Scope)

Conjunto de IPs disponíveis.

Exemplo

192.168.1.100

até

192.168.1.200

# 4. Funcionamento do DHCP

O processo é chamado de:

DORA

## D - Discover

O cliente procura um servidor.

Mensagem Broadcast.

Quem pode fornecer um IP?

## O - Offer

Servidor responde.

Tenho o IP

192.168.1.150

## R - Request

Cliente aceita a oferta.

Quero este IP.

## A - Acknowledge (ACK)

Servidor confirma.

IP liberado.

Fluxograma

Cliente

│

Discover

▼

Servidor

│

Offer

▼

Cliente

│

Request

▼

Servidor

│

ACK

▼

Cliente configurado

# 5. Portas Utilizadas

UDP

Cliente

68

Servidor

67

Cliente 68

Servidor 67

# 6. Informações Distribuídas

O DHCP pode fornecer:

- IP

- Máscara

- Gateway

- DNS

- Nome do domínio

- Tempo de Lease

- Servidor NTP

- Servidor WINS (legado)

- PXE Boot

- TFTP

# 7. Lease (Concessão)

O endereço não pertence permanentemente ao computador.

Ele é alugado.

Exemplo

Lease

8 horas

24 horas

7 dias

Quando metade do tempo passa,

o cliente tenta renovar.

# Renovação

50%

Renova

87,5%

Tenta novamente

100%

Expira

# 8. Tipos de Alocação

## Dinâmica

O servidor escolhe qualquer IP livre.

Exemplo

Notebook

Recebe

192.168.10.80

## Automática

Recebe um IP permanente.

Sempre o mesmo.

## Reserva

Baseada no MAC Address.

Exemplo

MAC

00:11:22:33:44:55

↓

Sempre recebe

192.168.10.20

Muito usado para:

- Impressoras

- Servidores

- Câmeras

- DVR

- Telefonia IP

# 9. Escopos

Um escopo define:

Faixa de IP

Máscara

Gateway

DNS

Lease

Exemplo

Rede

192.168.0.0/24

Disponíveis

192.168.0.100

até

192.168.0.200

# Exclusões

IPs reservados para equipamentos fixos.

Exemplo

192.168.0.1

Gateway

192.168.0.2

Servidor

192.168.0.3

Firewall

Nunca serão entregues.

# 10. Reservas

Baseadas no MAC Address.

Tabela

| Equipamento | IP |
| --- | --- |
| Impressora | 192.168.1.20 |
| DVR | 192.168.1.30 |
| Servidor | 192.168.1.10 |

# 11. DHCP em Redes Grandes

Pode haver:

Vários escopos

VLANs

Relay DHCP

Alta disponibilidade

Failover

Balanceamento

# 12. Instalação no Ubuntu Server

Atualizando pacotes

sudo apt update

Instalando

sudo apt install isc-dhcp-server -y

Verificando

systemctl status isc-dhcp-server

Iniciar

systemctl start isc-dhcp-server

Habilitar

systemctl enable isc-dhcp-server

# 13. Interface do Servidor

Arquivo

/etc/default/isc-dhcp-server

Editar

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

Exemplo

INTERFACESv4="ens33"

ou

INTERFACESv4="eth0"

# 14. Arquivo Principal

/etc/dhcp/dhcpd.conf

Backup

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bkp

Editar

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

# Exemplo Completo

authoritative;

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

option domain-name "empresa.local";

option domain-name-servers 192.168.1.2;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.1.100 192.168.1.200;

option routers 192.168.1.1;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option broadcast-address 192.168.1.255;

}

# 15. Reserva de IP

host impressora {

hardware ethernet

00:11:22:33:44:55;

fixed-address

192.168.1.20;

}

# 16. Reiniciar Serviço

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

# Verificar Logs

journalctl -u isc-dhcp-server

Também

tail -f /var/log/syslog

# 17. Testando Cliente Linux

Solicitar IP

sudo dhclient

Liberar IP

sudo dhclient -r

Verificar

ip addr

# Windows

Renovar

ipconfig /renew

Liberar

ipconfig /release

Verificar

ipconfig /all

# 18. Arquivos Importantes

/etc/dhcp/dhcpd.conf

/etc/default/isc-dhcp-server

/var/lib/dhcp/dhcpd.leases

# Arquivo de Leases

Mostra:

- MAC

- IP

- Início

- Expiração

- Hostname

# 19. DHCP Relay

Quando servidor está em outra rede.

Exemplo Cisco

interface GigabitEthernet0/1

ip helper-address 192.168.10.2

O comando ip helper-address encaminha as mensagens DHCP Broadcast para o servidor.

# 20. Segurança

Boas práticas:

- Não permitir servidores DHCP clandestinos.

- Utilizar VLANs.

- Configurar DHCP Snooping em switches gerenciáveis.

- Reservar IPs para servidores.

- Manter documentação atualizada.

- Fazer backup do arquivo dhcpd.conf.

- Monitorar o consumo do escopo.

# 21. Problemas Comuns

| Problema | Possível causa |
| --- | --- |
| Cliente sem IP | Serviço DHCP parado |
| IP 169.254.x.x | Não encontrou servidor DHCP (APIPA) |
| Conflito de IP | Escopo incorreto ou servidor DHCP não autorizado |
| Sem internet | Gateway ou DNS incorretos |
| Sem concessões | Escopo esgotado |

# 22. Diagnóstico

Verificar serviço:

systemctl status isc-dhcp-server

Verificar sintaxe do arquivo:

sudo dhcpd -t

Listar leases:

cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

Verificar portas UDP:

ss -lun | grep -E ":(67|68)"

Capturar pacotes DHCP:

sudo tcpdump -i ens33 port 67 or port 68

# 23. Fluxo Completo

Cliente

↓

DHCP Discover

↓

Servidor

↓

DHCP Offer

↓

Cliente

↓

DHCP Request

↓

Servidor

↓

DHCP ACK

↓

Cliente configurado

# Exercício Prático 1 – Configuração Básica

Objetivo: configurar um servidor DHCP para uma rede local.

Cenário:

- Rede: 192.168.10.0/24

- Gateway: 192.168.10.1

- DNS: 192.168.10.2

- Faixa DHCP: 192.168.10.100 a 192.168.10.200

- Lease padrão: 12 horas

- Lease máximo: 24 horas

Atividades:

- Instalar o serviço isc-dhcp-server.

- Configurar a interface de rede.

- Editar o arquivo dhcpd.conf.

- Reiniciar o serviço.

- Testar a concessão de IP em um cliente Linux e em um cliente Windows.

# Exercício Prático 2 – Reservas e Exclusões

Objetivo: configurar IPs fixos via DHCP.

Cenário:

- Reservar 192.168.10.10 para um servidor.

- Reservar 192.168.10.20 para uma impressora.

- Excluir do escopo os IPs de 192.168.10.1 a 192.168.10.30.

Atividades:

- Descobrir os endereços MAC dos dispositivos.

- Criar entradas host no dhcpd.conf.

- Reiniciar o serviço.

- Confirmar que os equipamentos recebem sempre o mesmo IP.

# Laboratório Sugerido

Infraestrutura:

- 1 VM Ubuntu Server (Servidor DHCP)

- 2 VMs Ubuntu Desktop (Clientes)

- 1 VM Windows 10/11 (Cliente)

- VirtualBox ou Hyper-V

- Rede Interna (Internal Network)

Desafio:

- Configurar dois escopos para duas sub-redes distintas.

- Simular um roteador com DHCP Relay (ou utilizar um equipamento Cisco, se disponível).

- Alterar o tempo de concessão para 5 minutos e observar a renovação dos leases.

# Resumo da Aula

Ao término desta aula, os alunos compreenderam:

- O funcionamento do protocolo DHCP e do processo DORA.

- A importância do DHCP para a administração de redes.

- Como instalar e configurar o ISC DHCP Server no Ubuntu Server.

- Como criar escopos, exclusões e reservas de endereços IP.

- Como configurar gateway, DNS e tempo de concessão.

- Como monitorar leases, validar configurações e solucionar problemas.

- Como utilizar DHCP Relay em ambientes com múltiplas redes e aplicar boas práticas de segurança.

Este conteúdo fornece uma base sólida para aulas práticas e para a preparação dos alunos para ambientes corporativos e certificações de redes como Cisco CCNA, Linux Professional Institute (LPI) e outras voltadas à administração de infraestrutura.