CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DHCP

Linux Ubuntu Server + VirtualBox — Documentação passo a passo

Aluno(a): Amauri Fernando Virissimo Dos Santos

Turma / Disciplina: ADMLX1M-BO-26

Data: 28/08/2026

# 1. Objetivo

Instalar e configurar um servidor DHCP em um Ubuntu Server virtualizado no VirtualBox, documentando cada etapa do processo com capturas de tela, de forma que uma pessoa sem experiência prévia consiga reproduzir a instalação.

# 2. Topologia e plano de endereçamento

Rede classe B utilizada em uma sub-rede /24, conforme especificado no exercício:

- Rede: 172.16.10.0/24  (máscara 255.255.255.0)

- Servidor DHCP (interface interna): 172.16.10.1

- Faixa de IPs distribuídos: 172.16.10.2 – 172.16.10.254

- VM Servidor: Ubuntu Server com DUAS placas de rede no VirtualBox:

- Placa 1 (enp0s3) — modo NAT, com IP dinâmico (dá acesso à internet para instalar pacotes)

- Placa 2 (enp0s8) — modo Rede Interna (Internal Network), com IP fixo: é ela que vai servir o DHCP

- VM Cliente: qualquer SO, ligada na mesma Rede Interna da placa 2, configurada para obter IP automaticamente (DHCP)

# 3. Pré-requisitos

- VirtualBox instalado, com a VM do Ubuntu Server já criada e com acesso root/sudo

- Uma segunda VM (cliente) na mesma Rede Interna, para testar o recebimento de IP

- Identificar o nome das duas interfaces de rede do servidor com o comando ip a

- No VirtualBox, configurar o Adaptador 1 da VM servidor como NAT e o Adaptador 2 como Rede Interna (mesmo nome de rede na VM cliente)

# 4. Passo a passo da configuração

Passo 1. Configurar as placas de rede (Netplan)

Primeiro, confirme os nomes das interfaces reconhecidas pelo sistema:

ip a

Edite o arquivo de configuração de rede do Netplan:

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Insira o conteúdo abaixo, substituindo enp0s3/enp0s8 pelos nomes reais das suas interfaces. A primeira placa (NAT) continua em DHCP, para o servidor ter internet; a segunda placa (Rede Interna) recebe o IP fixo que vai atender os clientes DHCP:

network: version: 2 renderer: networkd ethernets: enp0s3: dhcp4: true enp0s8: dhcp4: no addresses: - 172.16.10.1/24

Aplique a configuração:

sudo netplan apply

Observação: na placa enp0s8 não se define gateway nem nameservers — ela é isolada, dedicada apenas a servir a rede interna do DHCP. Quem dá acesso à internet ao servidor é a enp0s3 (NAT), via DHCP automático.

📷 Arquivo 50-cloud-init.yaml editado e saída do comando 'ip a' mostrando o IP 172.16.10.1

Passo 2. Instalar o pacote isc-dhcp-server

sudo apt update sudo apt install isc-dhcp-server -y

📷 Terminal mostrando a instalação concluída com sucesso

Passo 3. Backup e edição do arquivo dhcpd.conf

Faça uma cópia de segurança do arquivo original antes de editar:

sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bkp

Edite o arquivo de configuração do DHCP:

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Adicione (ou ajuste) o bloco da sub-rede com os dados do nosso plano de endereçamento:

subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 { range 172.16.10.2 172.16.10.254; option routers 172.16.10.1; option broadcast-address 172.16.10.255; default-lease-time 600; max-lease-time 7200; }

📷 Conteúdo do arquivo dhcpd.conf editado e salvo

Passo 4. Backup e edição do arquivo /etc/default/isc-dhcp-server

sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.bkp

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

Localize a linha INTERFACESv4 e defina a interface correta:

INTERFACESv4="enp0s8"

📷 Arquivo /etc/default/isc-dhcp-server editado, mostrando INTERFACESv4 definido

Passo 5. Reiniciar o serviço isc-dhcp-server

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

📷 Terminal executando o comando de reinício, sem mensagens de erro

Passo 6. Verificar o status do servidor

sudo systemctl status isc-dhcp-server

O status deve exibir active (running), confirmando que o serviço está no ar.

📷 Saída do systemctl status mostrando o serviço 'active (running)'

Passo 7. Acompanhar os logs do DHCP em tempo real

sudo tail -f /var/log/syslog ¦ grep dhcpd

Com o log aberto, ligue a VM cliente configurada para obter IP automaticamente. Devem aparecer mensagens do tipo DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST e DHCPACK, confirmando que o IP foi entregue com sucesso.

📷 Log do dhcpd mostrando o processo DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK para a VM cliente

# 5. Teste e validação final

Na VM cliente, verifique o IP recebido para confirmar que está dentro da faixa configurada (172.16.10.2 a 172.16.10.254):

ip a # Linux ipconfig # Windows

📷 IP recebido pela VM cliente, dentro da faixa configurada no servidor DHCP